INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM

- Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

  - IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

    - Penjelasan IKK Outcome

| Konsep/Definisi | : | Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota |
| --- | --- | --- |
| Rumus | : | Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) X 100% Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) |
| Keterangan | : | - Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) adalah akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (perkuatan tebing, tanggul sungai, |

|  |  | kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain) yang mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Sebagai pedoman dapat dilihat peta tentang pemukiman rawan banjir Kabupaten/Kota); - Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota adalah keseluruhan luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui RTRW Kabupaten/Kota dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman (Sebagai pedoman dapat dilihat peta tentang pemukiman rawan banjir Kabupaten/Kota) merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; - Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK; - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. |
| --- | --- | --- |

    - Penjelasan IKK Output

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir banjir di WS kewenangan Kab/Kota | 1) | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | Sudah cukup jelas | Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait |
|  | 2) | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | sda | sda |
|  | 3) | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | sda | sda |

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4) | Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | Sda | sda |
|  | 5) | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota | Ada/tidak | Sda |
|  | 6) | Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | Ada/tidak | Sda |
|  | 7) | Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota | Jumlah | Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah : - Bangunan perkuatan tebing (m) - Tanggul sungai (m) - Kanal bajir (m) - Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) - Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) - Polder/Kolam Retensi (Unit) - Breakwater (m) - Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) |

  - IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

    - Penjelasan IKK Outcome

| Konsep/Definisi | : | Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus | : | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (ha) | X 100% |
|  |  | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi |  |

|  |  | di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (ha) |
| --- | --- | --- |
| Keterangan | : | - Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai kewenangan Kabupaten/Kota (ha) adalah akumulasi dari luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai antara lain breakwater, seawall, retaining wall, Revetmen, Groin (bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira - kira tegak lurus pantai, berfungsi untuk mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai atau longshore sand drift), Jeti (bangunan menjorok kelaut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen); - Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di Wilayah sungai Sungai kewenangan Kabupaten/Kota (ha) adalah jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan; - Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK; - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. |

    - Penjelasan IKK Output

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasio luas | 1) | Luas Kawasan | Sudah cukup | Dibuktikan dengan dokumen |
| kawasan |  | permukiman rawan | jelas | pendukung terkait |
| permukiman |  | banjir di WS |  |  |
| sepanjang |  | kewenangan |  |  |
| pantai rawan |  | kabupaten/kota (ha) |  |  |
| abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS |  |  |  |  |
|  | 2) | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | Sda | Sda |

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kewenangan kabupaten/kota | 3) | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | Sda | Sda |
|  | 4) | Panjang pantai di | Sda | Sda |
|  |  | kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) |  |  |
|  | 5) | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota | Ada/tidak | Sda |
|  | 6) | Rencana Teknis Tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | Ada/tidak | Sda |
|  | 7) | Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota | Jumlah | Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah : - Bangunan perkuatan tebing (m) - Tanggul sungai (m) - Kanal bajir (m) - Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) - Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) - Polder/Kolam Retensi (Unit) - Breakwater (m) - Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) |
|  |  |  |  | Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait |

  - IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

    - Penjelasan IKK Outcome

| Konsep/Definisi | : | Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi |
| --- | --- | --- |

| Rumus | : | Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) | X 100% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota |  |
| Keterangan | : | - Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting adalah akumulasi dari luas jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha); - Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan luas irigasi kewenangan provinsi pada tahun pelaporan merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan status daerah irigasi (Norma Standar Prosedur dan Kriteria/NSPK); - Daerah yang tidak memiliki irigasi kewenangan kabupaten/kota harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK; - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi |  |

    - Penjelasan IKK Output

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 1) | Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik | Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) X100% Panjang jaringan irigasi primer (m) | Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait |
|  | 2) | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik | Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) X100% | sda |
|  |  |  | Panjang jaringan irigasi sekunder (m) |  |

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3) | Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik | Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) X100% | sda |
|  |  |  | Panjang jaringan irigasi tersier (m) |  |

  - IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

    - Penjelasan IKK Outcome

| Konsep/Definisi | : | Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus | : | Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota | X 100% |
|  |  | Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota |  |
| Keterangan | : | - Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota adalah jumlah rumah tangga (kepala keluarga) yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan PDAM dan non PDAM seperti jaringan perpipaan penampungan air hujan, sumber mata air yang dikelola oleh swadaya masyarakat dan bukan jaringan perpipaan seperti sumur bor yang memenuhi kriteria air bersih; - Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) di kabupaten/kota dan dapat menggunakan data rill; - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. |  |

    - Penjelasan IKK Output

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | 1) | Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota | Ada/tidak | Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait |
|  | 2) | Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota | Ada/tidak | sda |
|  | 3) | Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM | Sudah cukup jelas | sda |
|  | 4) | Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM | sda | sda |
|  | 5) | Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain | sda | sda |

  - IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

    - Penjelasan IKK Outcome

| Konsep/Definisi | : | Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus | : | Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD | X 100% |
|  |  | Jumlah rumah di Kabupaten/Kota |  |
| Keterangan | : | - Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD adalah Jumlah rumah yang telah memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik berupa cubluk, IPLT dan IPALD yang berasal dari air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan permukiman/real estate dan rumah tangga. - Jumlah rumah di Kabupaten/Kota adalah keseluruhan jumlah rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni |  |

|  |  | di kabupaten/kota. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. |
| --- | --- | --- |

    - Penjelasan IKK Output

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 1) | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S | Sudah cukup jelas | Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait |
|  | 2) | Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T | Sda | Sda |
|  | 3) | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | Sda | Sda |
|  | 4) | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja | Sda | Sda |
|  | 5) | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja | Sda | Sda |
|  | 6) | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik | Sda | Sda |
|  | 7) | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar | ∑ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑙𝑢𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑡𝑎𝑛𝑘𝑖 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑘 ∑ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ X 100% p𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑃𝐴𝐿𝐷 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 p𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 <25 𝑗𝑖𝑤𝑎/ℎ𝑎 | Sda |

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8) | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman | ∑ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑛𝑗𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝐼𝑃𝐿𝑇 ∑ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ p𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 X 100% | Sda |
|  |  |  | 𝑆𝑃𝐴𝐿𝐷S 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 p𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 |  |
|  |  |  | 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 <25 𝑗𝑖𝑤𝑎/ℎ𝑎 |  |
|  | 9) | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman | ∑ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 X 100% 𝐼𝑃𝐴𝐿𝐷 ∑ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑃𝐴𝐿𝐷𝑇 | Sda |
|  | 10) | Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat | ∑ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 ∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 X 100% 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑃𝐴𝐿𝐷−𝑆 | Sda |
|  | 11) | Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja | ∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 X 100% ∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡a𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 | Sda |
|  | 12) | Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja | ∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑛𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 ∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 X 100% 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑛𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 | Sda |
|  | 13) | Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD | ∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑢𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 r𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑏𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐼𝑃𝐴𝐿𝐷 X 100% ∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑃𝐴𝐿𝐷−𝑇 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 | Sda |
|  | 14) | Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja | ∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑑𝑜𝑡 ∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 X 100% 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑃𝐴𝐷𝐿𝐷−𝑆 | Sda |

  - IKK Outcome : Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

    - Penjelasan IKK Outcome

| Konsep/Definisi | : | Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota |
| --- | --- | --- |

| Rumus | : | Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya | X 100% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku |  |
| Keterangan | : | - Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya adalah jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan perizinan sesuai peruntukannya antara lain untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. - Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku adalah akumulasi dari Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan dan masih berlaku. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. |  |

    - Penjelasan IKK Output

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | 1) | Rasio bangunan gedung(kecuali rumah tinggaltunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | ∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 (𝑘𝑒𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑟ℎ𝑎𝑛𝑎) 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑘 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢 ∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 (𝑘𝑒𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑟ℎ𝑎𝑛𝑎) | Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait |
|  | 2) | Jumlah IMB yang diberikan oleh PemerintahKab/Kota dalam tahun eksisting | Sudah cukup jelas | sda |
|  | 3) | Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung | Ada/Tidak | Sda |
|  | 4) | Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung | Ada/Tidak | sda |
|  | 5) | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan | Sudah cukup jelas | sda |

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6) | Jumlah bangunan gedungyang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi | sda | sda |
|  | 7) | Jumlah bangunan gedungnegara milik Pemerintah Kab/Kota | sda | sda |
|  | 8) | Jumlah bangunan gedungnegara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat | sda | sda |

  - IKK Outcome : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

    - Penjelasan IKK Outcome

| Konsep/Definisi | : | Mengukur tingkat kemantapan jalan |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus | : | Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap | X 100% |
|  |  | Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota |  |
| Keterangan | : | - Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap adalah panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan sedang; - Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan jalan kewenangan Kabupaten/Kota; - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. |  |

    - Penjelasan IKK Output

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota | 1) | Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan | Sudah cukup jelas | Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait |
|  |  | Kab/Kota |  |  |
|  | 2) | Panjang jalan yang dibangun | Sudah cukup jelas | Sda |

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3) | Panjang jembatan yang dibangun | Sda | Sda |
|  | 4) | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) | Sda | Sda |
|  | 5) | Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan | sda | sda |
|  | 6) | Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi | sda | sda |
|  | 7) | Panjang jembatan yang direhabilitasi | sda | sda |
|  | 8) | Panjang jalan yang dipelihara | sda | sda |
|  | 9) | Panjang jembatan yang dipelihara | sda | sda |

  - IKK Outcome : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

    - Penjelasan IKK Outcome

| Konsep/Definisi | : | Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus | : | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis | X 100% |
|  |  | Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota |  |
| Keterangan | : | - Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa kontruksi sebagai tenaga operator dan teknis/analis yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan dan diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), seperti Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Astekindo Konstruksi Mandiri, LSP Gataki Konstruksi Mandiri, LSP Petakindo Konstruksi Mandiri, PT. ATAKI Konstruksi Indonesia, LSP HATSINDO Indonesia Teknik, Afiliasi Tenaga Infrastruktur, dan |  |

|  |  | PT. Sertifikasi Profesi Konstruksi ASTTATINDO sesuai rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota adalah jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis konstruksi berdasarkan seluruh jumlah proyek konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota; - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. |
| --- | --- | --- |

    - Penjelasan IKK Output

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasio tenaga | 1) | Jumlah Pelatihan Tenaga | Sudah | Dibuktikan |
| operator/teknisi/ |  | operator/teknisi/analis di | cukup jelas | dengan |
| analis yang |  | wilayah kabupaten/kota |  | dokumen |
| memiliki |  |  |  | pendukung |
| sertifikat |  |  |  | terkait |
| kompetensi |  |  |  |  |
|  | 2) | Jumlah tenaga kerja | Sudah | Sda |
|  |  | operator/teknisi/analis yang | cukup jelas |  |
|  |  | terlatih di wilayah |  |  |
|  |  | kabupaten/kota |  |  |
|  | 3) | Jumlah tenaga kerja konstruksi | Sda | Sda |
|  |  | terlatih yang tersertifikasi |  |  |
|  |  | operator/teknisi/analis di |  |  |
|  |  | wilayah kabupaten/kota |  |  |
|  | 4) | Terselenggaranya Sistem | Ada/tidak | Sda |
|  |  | Informasi Pembina Jasa |  |  |
|  |  | Konstruksi Cakupan |  |  |
|  |  | kabupaten/kota yang aktif |  |  |
|  |  | dengan data termutakhir |  |  |
|  | 5) | Tersedianya data dan | sda | sda |
|  |  | informasi potensi pasar jasa |  |  |
|  |  | konstruksi di wilayah |  |  |
|  |  | kabupaten/kota untuk tahun |  |  |
|  |  | berjalan yang bersumber dari |  |  |
|  |  | APBD Kab/Kota |  |  |
|  | 6) | Tersedianya data dan | sda | sda |
|  |  | informasi potensi pasar jasa |  |  |
|  |  | konstruksi di wilayah |  |  |
|  |  | kabupaten/kota untuk tahun |  |  |
|  |  | berjalan yang bersumber dari |  |  |
|  |  | APBN |  |  |

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7) | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya | sda | sda |
|  | 8) | Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala | sda | sda |
|  | 9) | Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota | sda | sda |
|  | 10) | Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. | Sda | sda |
|  | 11) | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis | Sda | sda |
|  | 12) | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota | Sda | sda |
|  | 13) | Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota | Sda | sda |
|  | 14) | Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui | Sda | sda |
|  | 15) | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, | Sda | sda |

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya |  |  |
|  | 16) | Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | Sda | sda |
|  | 17) | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Sda | sda |
|  | 18) | Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota | Sda | sda |
|  | 19) | Jumlah usahaperseorangan yangmemiliki TDUP diwilayah kabupaten/kota | Sda | sda |
|  | 20) | Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota | Sda | sda |
|  | 21) | Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota | Sda | sda |
|  | 22) | Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui | Sda | sda |
|  | 23) | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Sda | sda |
|  | 24) | Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | Sda | sda |
|  | 25) | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi | Sda | sda |

| IKK Outcome |  | IKK Output | Rumus | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya |  |  |

  - IKK Outcome : Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

    - Penjelasan IKK Outcome

| Konsep/Definisi | : | Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi |
| --- | --- | --- |
| Rumus | : | Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi X 100 Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya |
| Keterangan | : | - Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi adalah jumlah proyek tanpa kecelakaan kontruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan; - Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya adalah keseluruhan jumlah proyek di Kabupaten/Kota; - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi terkait secara terperinci per jenis Konstruksi. |